ГУАП

КАФЕДРА № 22

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент, канд. техн. наук, доцент |  |  |  | В. Н. Филатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНОГО УСИЛИТЕЛЯ БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ОБЛАСТИ СРЕДНИХ ЧАСТОТ

по курсу: «Схемотехника»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 2310 |  |  |  | А.А. Щербань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

- Цель  работы

Целью лабораторной работы является анализ усилительных свойств резисторного усилительного каскада без обратной связи.

- Принципиальная схема исследуемого усилителя

Рисунок 1 – Каскад без ООС по переменному току

Схема резисторного усилителя переменного тока с ОЭ без обратной связи по переменному току показана на рис. 2. В качестве активного элемента применен биполярный транзистор p-n-p-типа. Uп – напряжение источника питания. Вход усилителя соединен с источником входного сигнала, имеющим внутреннее сопротивление Rи, а выход усилителя подключен к нагрузке с эквивалентным сопротивлением Rн. Rк – коллекторная нагрузка транзистора, и она в основном определяет режим работы транзистора по переменному току, так как его сопротивление по переменному току параллельно Rн. Чем больше Rк, тем больше коэффициент усиления по напряжению. Чем меньше Rк, тем больше коэффициент усиления по току. При соизмеримости Rк и Rн возможно получение максимального коэффициента усиления по мощности. Кроме того, эти сопротивления определяют выходное сопротивление усилителя. Rб1 и Rб2 –делитель напряжения, служащий для задания исходного режима работы транзистора по постоянному току (напряжения смещения). Rэ и Cэ – так называемая цепочка автоматического смещения по постоянному току. С помощью Rэ осуществляется отрицательная обратная связь по постоянному току для стабилизации режима покоя усилителя. А для устранения обратной связи по переменному току Rэ шунтируется конденсатором Cэ большой емкости. Разделительные конденсаторы Cр на входе и выходе устраняют связь усилителя по постоянному току с предшествующей и последующей цепями.

- Результаты измерений

Таблица 1 – Каскад без ООС при Rи = 510 Ом

| Каскад без ООС (Rос = 0), Евх = 20 мВ, Rи = 510 Ом, F = 10 кГц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры усилителя | Сопротивление нагрузки Rн |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 47 | 100 | 300 | 750 | 2400 | ∞ |
| Uвх, мВ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Uвых, мВ | 8 | 16 | 27 | 64 | 440 | 650 | 840 |
| Kе | 0,4 | 0,8 | 1,35 | 3,2 | 22 | 32,5 | 42 |
| Ku | 0,4 | 0,8 | 1,35 | 3,2 | 22 | 32,5 | 42 |
| Kвх | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кi | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Кp | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Rвх, Ом | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Rвых, Ом | 1560 | 2420,5 | 3011,1 | 3637,5 | 681,8 | 701,5 | 0 |

Таблица 2 –Каскад без ООС при Rи = 2 кОм

| Каскад без ООС (Rос = 0), Евх = 20 мВ, Rи = 2 кОм, F = 10 кГц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры усилителя | Сопротивление нагрузки Rн |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 47 | 100 | 300 | 750 | 2400 | ∞ |
| Uвх, мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Uвых, мВ | 7 | 14 | 24 | 56 | 100 | 500 | 660 |
| Kе | 0,35 | 0,7 | 1,2 | 2,8 | 5 | 25 | 33 |
| Ku | 0,7 | 1,4 | 2,4 | 5,6 | 10 | 50 | 66 |
| Kвх | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Кi | 93,3 | 59,6 | 48 | 37,3 | 26,7 | 41,6 | 0 |
| Кp | 65,31 | 83,44 | 115,2 | 208,88 | 267 | 2080 | 0 |
| Rвх, Ом | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Rвых, Ом | 1399,29 | 2168,71 | 2650 | 3235,71 | 4200 | 768 | 0*∞ |

- Рабочие формулы

КЕ=UвыхEвх                                                                     (1)

где КЕ – коэффициент усиления ЭДС;

КU=UвыхUвх                                                                    (2)

где КU - коэффициент усиления по напряжению;

Квх=UвхEвх                                                                     (3)

где Квх- коэффициент передачи входной цепи;

КI=IнIвх                                                                       (4)

где КI - коэффициент усиления по току;

Iн= UвыхRн;

Iвх=Евх-UвхRи;

Кp= KU*KI                                                                (5)

где Кp - коэффициент усиления по мощности;

Rвх=Rи*UвхEвх-Uвх                                                                    (6)

где Rвх – входное сопротивление усилителя;

Rвых=Rн*Евых-UвыхUвых                                                        (7)

где Rвых – выходное сопротивление усилителя, при этом Евых = Uвых при Rн = ∞.

- Примеры вычислений

Примеры вычислений приведены для табл. 1

По формуле (1): КЕ=820=0,4;

По формуле (2): КU=820=0,4;

По формуле (3): Квх=2020=1;

По формуле (4): КI=8*2015*20-20=1600=∞;

По формуле (5): Кp=0,4*∞=∞;

По формуле (6): Rвх=510*2020-20=102000=∞;

По формуле (7): Rвых=15*840-88=1560 Ом.

Для формул (4) – (6) получившийся в знаменателе ноль считаем бесконечно малой функцией.

Для табл. 2 примеры вычислений аналогичны.

- Графическое представление